江门市职业病防治所文件

江职防〔2015〕5号

关于印发《2015年度江门市医疗机构辐射

防护监测方案》的通知

各市、区医疗卫生单位：

为了规范医疗卫生机构放射诊疗行为，提高放射诊疗质量，切实保障放射工作人员、患者及公众的健康权益，根据《放射诊疗管理规定》和市卫生计生局《关于做好我市放射诊疗设备检测工作的通知》（江卫办〔2015〕28号）要求，我所制定了《2015年度江门市医用辐射防护监测方案》，现将此方案印发通知你们，请配合做好相关工作。

附件：1、2015年江门市医疗机构辐射防护监测方案；

2、检测评价工作流程图；

3、医用X射线诊断设备影像质量控制和放射防护检测委托书。

江门市职业病防治所

2015年3月11日

附件1

2015年江门市医疗机构辐射防护监测方案

一、目的

通过对我市开展放射诊疗工作的医疗卫生机构的放射诊疗设备和放射诊疗工作场所进行定期监测，及时了解和掌握医疗机构放射诊疗设备的使用情况和放射诊疗工作场所防护安全管理情况，巩固放射卫生专项整治工作成效，落实执行江门市放射诊疗卫生监督管理工作长效机制，进一步加强我市放射卫生监测和监督管理工作。

二、监测依据和检测标准

1.《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令，第52号(2011)，2011年修订，2011年12月31日起实施）

2.《放射诊疗管理规定》（中华人民共和国卫生部令，第46号(2006) ，2006年3月1日起实施）

3.《放射同位素和射线装置放射防护条例》（中华人民共和国国务院令，第449号(2005)，2005年12月1日起实施）

4.《医用X射线诊断放射防护卫生要求》（GBZ130-2013）

5.《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）

6.《医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范》（WS76-2011）

7.《计算机X射线摄影（CR）质量控制检测规范》（GBZ187-2007）

8.《车载式医用X射线诊断系统的放射防护要求》（GBZ264-2015）

三、监测项目

1.放射诊疗场所放射防护监测

对放射诊断机房周围屏蔽体，包括四周墙体、地板、顶棚、观察窗、传片箱、管线口等，进行放射防护监测；

2.放射诊断设备影像质量控制及放射防护监测

对常规X射线机， C臂机、移动式X射线摄影机、DR设备、CR设备、牙片机和牙科全景机进行检测。具体监测指标包括：

（1）X射线摄影机（包括DR、CR设备、车载式X射线摄影机和移动式X射线摄影机）的监测指标共9项：管电压指示的偏离、输出量、输出量重复性、输出量线性、有用线束半值层、曝光时间指示的偏离、有用线束垂直度偏离、光野与照射野四边的偏离、光野与照射野中心的偏离。

（2）X射线透视机（包括影像增强器透视机、车载式X射线透视机和C臂机）的监测指标共3项：透视受检者入射体表空气比释动能率典型值、高对比分辨力、低对比分辨力；荧光屏透视机增加检测立位和卧位透视防护区测试平面上的空气比释动能率；开展同室近台操作的C臂机，增加检测透视防护区测试平面上的空气比释动能率。

（3）牙科全景机的监测指标共3项：管电压指示的偏离、半值层、曝光时间指示的偏离。

（4）牙片机的监测指标共5项：管电压指示的偏离、半值层、曝光时间指示的偏离、集光筒出口平面的最大几何尺寸（直径/对角线）、焦皮距。

由于我所目前尚未开展CT机、乳腺X射线机和介入设备的影像质量控制和防护性能检测，各医疗机构可将相关设备的检测计划报告我所监测评价科，由我所集中委托省职业病防治院协助检测。

四、收费标准

监测项目按《关于我省疾病预防控制收费及有关问题的复函》（粤价函〔2012〕1061号）规定的广东省疾病预防控制收费项目和收费标准表执行（相关收费内容见下表）。

| 编号 | 项目名称 | 收费单位 | 收费标准（元） | 收费依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四（一）2 | 医用诊断X线机质量及防护检测 | 台次 | 2000 | 《中华人民共和国职业病防治法》第二十六条、第二十七条；《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第二十九条、第三十条；《放射诊疗管理规定》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条。 |
| 四（二）1 | 工作场所放射剂量监测 | 场所 | 150 |  |
| 四（二）2 | 工作场所外环境放射剂量监测 | 场所 | 150 |  |
| 十（二）2 | 委托性卫生监测、检验（卫生学评价） | 份 | 协商收费 |  |

五、工作流程

具体见流程图（附件2）。

六、监测时间安排

| 区域 | 时间 |
| --- | --- |
| 市区 | 2015年3月 |
| 恩平市 | 2015年4月 |
| 台山市 | 2015年5月—6月 |
| 市区 | 2015年7月 |
| 新会区 | 2015年8月 |
| 开平市 | 2015年9月 |
| 鹤山市 | 2015年10月 |
| 市区 | 2015年11月—12月 |

注：如有特殊情况，各医疗机构可根据本单位监测需要提前联系我所监测评价科。

附件2

检测评价工作流程图

诊疗机构委托申请

（提交检测委托书，或传真、电子邮件至我所监测评价科，传真电话：0750-3160770，邮箱：jmfs3160770@163.com）

安排检测人员到现场按照委托内容进行检测

7个工作日内

分析检测数据，编制检测评价报告

委托机构按缴费通知书要求，完成缴费手续

领取检测评价报告和缴费发票

注：检测委托书可登陆江门职业病防治网址（http://www.jmzfs.com/）下载专区下载

附件3

医用X射线诊断设备影像质量控制和放射防护检测委托书

一、被委托方

单位名称：江门市职业病防治所

联 系 人：谭剑明、吴少鹏              电话（传真）：0750-3160770

地址：江门市蓬江区江华一路2号之一    电子邮箱：jmfs3160770@163.com

二、委托方

| 单位名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |  |  |  |
| 法人代表： |  | 电话： |  | 传真： |  |
| 联 系 人： |  | 电话： |  | 邮编： |  |

三、委托依据

1．《中华人民共和国职业病防治法》及其配套法律法规

2.《放射诊疗管理规定》

3．《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》

四、委托内容

（一）项目：

□ 医用X射线诊断设备影像质量控制检测

□ 医用X射线工作场所放射防护检测

（二）X射线装置情况：

| 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 所在位置 | 额定参数 |  | 检测 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 电压(kV) | 电流(mA) |  |

（三）机房平面布局情况：

| 机房名称 | 楼上 | 楼下 | 东侧 | 南侧 | 西侧 | 北侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、检测费用

□ 按政府物价部门批准的收费标准执行

□ 协商收费

□ 上述两部分结合收费

六、委托方声明

在委托江门市职业病防治所承担X射线装置质量控制检测和（或）工作场所放射防护检测的过程中，委托方将按被委托方的要求提供相关资料，所提供的资料具有真实性和客观性，并承担与此有关的法律责任。

委托方（单位公章）:

年     月     日

（联系人：吴少鹏，联系电话：3160770、13822320310）

公开方式：主动公开

抄送：市卫生计生局,各市、区卫生计生局,各市、区卫生监督所。

江门市职业病防治所办公室 2015年3月13日印发

校对：监测评价科  谭剑明                      （共印30份）