0~1L/min采样器（防爆）参数

技术参数

◆ 采样流量范围(可选)：

20～500mL/min、0.1～1.0L/min、

0.1～1.5L/min、0.1～3.0L/min（以上流量符合B类 4.5kPa新标准）

1～5L/min（新标准）（符合A类 0.5kPa标准）
  ◆ 流量误差：≤5％
  ◆ 定时范围：0 ～ 99小时59分内任意设定
  ◆ 连续工作时间：>9小时
  ◆ 定时误差：≤1‰
  ◆ 最大负压：≥35000pa
  ◆ 工作温度：-10℃～40℃
  ◆ 贮存温度：-40℃～+60℃
  ◆ 环境大气压：80KPa~110Kpa
  ◆ 相对湿度：≤95％
  ◆ 噪    声：≤60dB
  ◆ 控制按钮允许在休息、吃饭或其他情况时暂停采样
  ◆ 防倒吸系统：可防液体及颗粒物倒吸到仪器内，从而可延长仪器使用寿命
  ◆ 防爆形式：本质安全型 Ex ib ⅡB T3 Gb

◆ 电    源：内置矿用锂离子充电电池7.4V/2.3aH DC，配锂电池专用充电器
  ◆ 重    量：约0.5kg