肺测试仪microquark技术参数

一、性能、资质要求

流 量 表： 双向涡轮数字式       直径： 28 mm

流量范围：0-16L/S

精 确 度： ± 3%

气流阻力： ＜0.7cmH20 L/S

容    量： 12L

温度传感器：0~50℃

电    源： 220V/240，50HZ充电电池

显 示 器： 液晶彩色显示器

打 印 机： 热敏式打印机

软件功能：

- 中文操作软件

- 根据ATS对肺功能测定的原则来进行质量控制

- 几种数据库：包括患者数据库、诊断数据库、临床报告数据库等

- 打印报告格式按ATS/ERS要求设置

- 肺功能测试软件功能：自动分析检测结果，及选择最佳测定结果。测试软件经国家药监局检测，在进口医疗器械注册证登记表组成内列出。

- 可储存测试结果，且储存的所有患者资料可与计算机工作站共享，软件可导出PDF报告。

气道激发试验：

- 根据使用者自行设定的方案可以自动进行及管理气道激发试验。设定不同激发试验阶段的药物剂量。

- 精确控制药物的定量激发实验，能精确计算吸药前后肺功能对比，药物使用效果评定，支气管反应测定等。

二、测量参数

1.通气功能测试：FVC 、IVC、VC、MVV、VT、FEV1、FEV6、FEV1/FEV6、FEV6/FVC………

2.气道激发试验测试：PD10、PD15、PD20