1、自然湿球温度测头具有以下特性：

   测 头 形状：园柱形
   测 头 外径：6±1mm
   测头最小长度：30±5mm
   测 量 范围：5-40℃
   准 确 度：±0.5℃
    测头上应包上吸水性很强的材料，如棉纱布。纱布应组成套管状，大小正好套在测头上，太紧或太松都会影响测头的读数，纱布应保持整洁。纱布的下端应垂于一水罐中，纱布在空气中的自由长度为20-30mm。应能防止辐射热引起的水温升高。
    任何其它型式的装置，在校正后，如果能得出相同的数据皆可使用。

  2、黑球温度测头
 黑球温度测头的温度敏感元件置于黑球的中心，黑球的特性为：
 直 径：150mm
 平均辐射系数：0.95（未抛光的黑球）；
 测 量 范围：20-120℃；
 准 确 度：20-40℃　 　±0.5℃
              50-120℃    ±1℃

  3、空气温度测头
   空气温度的敏感元件在测定时应注意防止受辐射热的影响。
   测量范围：10-60℃；
   准 确 度：±0.5℃。