PONY FX便携式肺测试仪的技术要求

一、	主要技术指标：

1.1		有ISO9001国际认证

有效期内的中国进口医疗器械注册证

1.2		技术参数

-  	流 量 表：  双向涡轮数字式      直径： 28 mm

流量范围：  0-20 L/S

精 确 度：  ± 3%

气流阻力：  ＜0.7cmH20 L/S

容    量：  12 L

电    源：  220V/240，50HZ充电电池

操作按键：  按键式操作，非触摸屏

显 示 器：  液晶彩色显示器

▲ 打 印 机： 主机自带热敏式打印机

尺    寸：  198×238×76mm

操作界面： 全中文显示操作

▲ 肺功能测试软件：具备电脑测试软件，可与电脑相连接，同步测试及作数据传输处理。可通过软件与计算机连接建立系统工作站。带USB接口，可连接打印机，打印测试报告。(肺功能测试软件经过有关药监部门检测，并清晰列明在中国进口医疗器械注册证上)

打    印： 	自带专用热敏式打印机，可以通过通用端口外接打印机进行打印。

预 计 值：  具备亚洲人预计值，提供实测值与预计值的百分比。

二、测量参数

-  通气功能：FVC、IVC、VC、MVV、VT、FEV1、FEV6、FEV1/FEV6、FEV6/FVC、PEF、PIF、FEV1/FVC、FEF25-75、FEV1/VC%、%FEV1、MEF25%、MEF50%、MEF75%、FET100%、ERV、IRV、VE、Rf、ti、te、ti/t.tot、VT/ti、BestFVC、BestFEV1……

-	气道激发：PD10、PD15、PD20……

三、▲升级功能

-  在原肺测试仪主机上可升级气道阻力测试

只需平静正常呼吸30秒，可以得到测试结果。适合不能配合的病人测试，可测试黏性阻力和弹性阻力等等。

-  在原肺测试仪主机上可升级血氧饱和度

-   在原肺测试仪主机上可升级呼吸肌力测试

配 置 清 单

项目		  名称								          数量

1、		PONY FX主机                              1

2、		流量计                                   1

3、		便携箱                                   1

4、		鼻夹           					           2

5、		安装软件 			                       1

6、		充电器                  		           1

7、	   咬口转接口         				           1

8、		热敏打印纸              			        2

9、		USB电缆   			                       1

10、		成人咬口                    	           20

11、		小儿咬口     					              20

12、     操作手册-CD                                  1