热辐射计参数

1. 辐射热强度

量    程：0-10kW/m2

分 辨 率：0.01 kW/m2

标定精度：±5%

2. 功耗：30mW

3. 外型尺寸：175×75×35mm

4. 重量：300g

MR-5 辐射热计使用方法：

1． 辐射热强度测量；

打开辐射测头保护盖，并将测头对准被测方向， 即可直接测出工作地点所接受到的单向辐射热强度。

注意在测量中，不要用手接触测头的金属部分，以保证测试的准确性。

2.电池指示及更换：

当仪表左上角出现“→”字样时，表示电源已降低到不能使用的程度，需要更新电源。

重新安装新电池时，一定要注意极性，并且电源开关确保放在“关”的位置，否则将可能烧坏仪器。