倒置显微镜 XDS-37（37XC）

- 用途

- 仪器配有大视野目镜，长工作距离平场消色差物镜和特长工作距离聚光镜，同时配有相衬装置，可以观察在培养皿和培养皿中未经染色的透明活体。特别适用于对活体细胞和组织、流质、沉淀物等进行显微研究，适合于科研、教学、医疗卫生、防疫、农牧业等行业。

- 配置相衬装置，包括特长距相衬聚光镜，相衬物镜，对中望远镜。

- 仪器可以选配摄像或数码摄影系统，还可以进一步接入显微图像分析系统 (Mifas软件)，对显微图像作计量检测、形态分析、研究统计及输出图文报告。覆盖图像定量分析的几乎所有应用领域，凡是与图像形态学有关的各种检测与分析都可以完成。

- 主要技术规格

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 基本结构 | 倒置式 三目镜筒 360°定位 倾角30° 瞳距和屈光度可调 |
| 物镜转换器 | 4孔滚珠内定位 |
| 平场物镜 | PLL10×/PHP PLL25× PLL40×（PLL长工作距平场消色差物镜/PHP带相衬环板） |
| 宽视野目镜 | WF10×/18 |
| 总放大倍率 | 100× 250× 400× |
| 机械筒长 | 160mm |
| 双层机械载物台 | 200x140mm 移动范围 75x30mm 游标格值 0.1mm |
| 调焦机构 | 同轴粗微调 升降范围30mm 微调格值 0.002 mm 调焦限位和扭力调节装置 |
| 聚光镜 | 数值孔径 NA0.4 带可变光栏及滤色片 工作距离 30mm |
| 照明系统 | 带可变光阑和滤色片 明场透射照明 亮度可调 卤素灯20W/6V |
| 电源 | AC110V-220V/60-50Hz 30W |

- 物目镜和放大倍率

| 物镜 |  |  |  |  | 总放大倍数 | 盖玻片厚度 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 放大倍数 | 数值孔径 | 颜色圈 | 相衬环板 | 目镜WF10×/18 |  |
| 长工作距平场 消色差物镜 | PLL 10× PHP | NA 0.25 | 黄 | 有 | 100× | 1.2 |
|  | PLL 25× | NA 0.4 | 绿 | 选配 | 250× |  |
|  | PLL 40× | NA 0.6 | 蓝 | 选配 | 400× |  |

- 仪器成套性

| ⑴ 仪器主体 | ⑷ 目镜WF10× | ⑺ 滤色片：蓝/绿/黄 | ⑽ 国标电源线 | ⒀ 出厂合格证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑵ 三目镜筒 | ⑸ 阿贝聚光镜 | ⑻ 备用溴钨灯 | ⑾ 仪器防尘罩 | ⒁ 产品装箱单 |
| ⑶ 平场物镜 | ⑹ 光源箱 | ⑼ 备用保险丝 | ⑿ 使用说明书 | ⒂ 三包服务卡 |

- 选配件

| - 物、目镜 | - 相衬环板 | - 分划目镜/测微尺 |
| --- | --- | --- |
| - 聚光镜 (70mm) | - 图像或数码摄影系统 | - 图像分析系统 |