安徽中科中佳科学仪器有限公司

KDC-1044低速离心机（立式、脱帽功能）

特性： —微电脑控制、数码显示 —采用交流变频电机驱动，运行宁静清洁 —设有离心力显示专用键，可随时观察离心力 —运行中可随时更改参数，无需停机 —电动安全门锁，运行更安全可靠，电机启动自动上锁 —自动平衡，无需配平，不平衡偏重最大可达30克 —全钢制结构，双层钢板防护 技术指标： 最高转速Max speed 4200rpm 最大相对离心力Max RCF 3387×g 转速精度Speed accuracy ±10rpm 转子最大容量Rotor capacity 600ml×4 温升指标Temperature rise ≤10℃（运行20分钟） 噪 音Noise ≤60dB 定时范围Timer range 1～99min/连续 结 构Construction 钢制结构 重 量Weight 82kg 外形尺寸Dimensions 600×730×890mm （L×W×H） 可选配的转头、提篮： 低速离心机; 最高转速 rpm; 最大离心力×g; 容量. NO.1; 水平转头; 4200; 3387; 4×600ml （圆吊杯）. 1; 提篮（标配）; 16×50ml. 2; 提篮（标配）; 76×15ml. 3; 提篮（标配）; 96×5ml 真空采血管. 4; 提篮（选配）; 28×20ml. 5; 提篮（选配）; 8×100ml. 6; 提篮（选配）; 40×15ml. 7; 提篮（选配）; 148×5ml. 8; 蜂窝吊杯 （选配）; 148×5ml 真空采血管..