DHG-9030A电热恒温红外干燥箱DHG-9030A的详细资料：

电热恒温红外干燥箱DHG-9030A结构： 电热恒温红外干燥箱DHG-9030A箱体由角钢、薄钢板制成。外壳与工作室间填充硅酸铝保温棉保温与隔热。加热系统装置在工作室的顶部的风道内。水平式循环送风，使之箱内的温度更加均匀，本型烘干箱能有效的避免工作室内存在的梯度温差及温度过冲现象，且能提高工作室内的温度均匀性。 电热恒温红外干燥箱DHG-9030A简单参数： 尺寸：350*350*350 控温范围：室温+10℃~300℃ 温度波动度：±1℃ 备注：带观察窗，不锈钢内胆 同类产品：DHG-9070 DHG-9140 DHG-9240 DHG-9624 如需详细了解参数，可电话咨询，谢谢。 电热恒温红外干燥箱DHG-9030A温度控制 电热恒温红外干燥箱DHG-9030A采用智能温控仪控温，PID参数自整定，固态继电器调功率，无触点连续调节，自动完成烘干全过程，能满足一般绝大部分用户的温度控制要求，操作简便，性能可靠。配用热敏元件探头组成自动恒温控制。控温精度±1度，室温~300℃任意选择设定。工作室内温度可以从仪表直接读出。恒温时间可根据用户要求自行调节0-99.99H

DHG-9030A（不锈钢内胆）

工作尺寸：350*350*350

外形尺寸：620*500*540

室温+10℃~300℃

定时范围：1-9999min

电源电压：220v   50Hz

容积：43L

功率：500w

载物托架：2块

A为不锈钢内胆  远红外空气电热管加热，外观新颖，具有两个同时显示功能（设定和实测），具有定时超温报警功能，温度波动度±1℃，带观察窗