| 序号 | 名称 | 规格型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 热球式风速仪 | 特赛9545 | 0-30m/s | 1 |

2、美国原装进口特赛VELOCICALC TSI 9545便携式热线热球风速仪产品参数：

| 检测参数/型号 |  | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 范围 | 0~30 m/s |  |  |  |
|  | 精度1&2 | 读数的± 3%或± 0.015m/s，较大值 |  |  |  |
|  | 分辨率 | 0.01m/s |  |  |  |
| 风管尺寸 |  | 1?635cm，增量为0.1cm |  |  |  |
| 体积流量量程 |  | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 |  |  |  |
| 温度 | 范围 | -17.8~93.3℃ |  | 14~140℃ |  |
|  | 精度3 | ± 0.3℃ |  |  |  |
|  | 分辨率 | 0.1℃ |  |  |  |
| 相对湿度（湿球温度、露点温度） | 范围 | / |  | 0?95％RH | / |
|  | 精度4 |  |  | ± 3%RH |  |
|  | 分辨率 |  |  | 0.1%RH |  |
| 数据存储能力 |  | 12700个数据和100个数据组 |  |  |  |
| 数据采集间隔 |  | 1s?1h |  |  |  |
| 时间常数用户 |  | 自定义 |  |  |  |
| 工作温度 | 主机 | 5?45℃ |  |  |  |
|  | 传感器 | -18?93℃ |  |  | -10?60℃ |
| 储存温度 |  | -20~40℃ |  |  |  |
| 仪器重量（带电池） |  | 0.27kg |  |  |  |
| 主机外部尺寸 |  | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm |  |  |  |
| 探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm |  |  |  |
|  | 顶部直径 | 7.0 mm | / | 7.0 mm | / |
|  | 基座直径 | 13.0 mm |  | 13.0 mm |  |
| 可折弯探头 | 长度 | / | 16.26 cm | / | 16.26 cm |
|  | 尺寸直径 |  | 9.5 mm |  | 9.5 mm |
| 供电 |  | 四节AA电池或可选AC适配器 |  |  |  |