| 序号 | 名称 | 规格型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照度计 | TES-1339 | 0-20000fux/fe+ | 1 |

1、照度计：

| 规格 | TES-1339 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 99.99,999.9,9999,99990,999900Lux 9.999,99.99,999.9,9999,99990fc ( 自动换档计 5 檔 )(1 fc = 10.76 Lux) |
| 过载显示 | OL符号显示 |
| 分辨率 | 0.01Lux,0.001fc |
| 准确度 | ±3%读值±5位(2856°Κ标准白炽灯校正) |
| 明视光谱函数 f’1 | ≦6% |
| 温度特性 | ± 0.1%/ ℃ |
| 测量速度 | 每秒约 5 次 |
| 光感应器 | 硅质光二极管 |
| 资料记忆容量 | 50 组 ( 可直接于 LCD 上读取 ) |
| 操作/储存环境 | 0 ℃ ~ 50 ℃ <80% RH / -10 ℃ ~ 60 ℃ < 70%RH |
| 电源 | 6 只 4 号电池 |
| 电池寿命 | 约100小时 |
| 光感应器线长 | 150cm(approx.) |
| 光感应器尺寸 | 100(长)×60(宽)×27(高)mm |
| 尺寸 | 150(长)×72(宽)×33(高)mm |
| 重量 | 约250克 |
| 附件 | 皮套、说明书、电池 |