窗体顶端

YH-02型 离子方棒除静电器

作用原理

离子风棒可产生大量的带有正负电荷的气团，可以将离子辐射区内的物体

上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引辐射区德正电荷。当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引辐射区内的负电荷。从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

产品特点

风棒长度可根据顾客需求而制造，使用于不同设备，迅速中和静电。

离子气流覆盖面积大。

风力调节范围宽。

无点击式。

技术参数
操作电压： （7.0KV）（50HZ-60HZ）

消耗电流： 350Ua

操作温度： 0~50℃

操作相对湿度：≤60％RH

臭氧量：0.004PPM

除静电测试结果

测试条件：

测试电压：1KV-100V  操作电压：220V/110V 环境温度：22℃   湿度≤60％

中和时间：

距离100mm           0.5s

距离200mm           0.7s

距离300mm           1.7s

*离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为1000v～100v测得.

*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪.

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.

产品保修与服务

本公司严格遵守：产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨，对本产品实行以下承诺