心电图机参数

- *标准12道联心电信号同步采集，实时3道联心电信号记录。

- 输入阻抗：≥50MΩ ；共模抑制比≥100db；耐极化电压≥±500mV

- 频率响应：0.05~150Hz

- 时间常数：≥3.2秒

- *可设置选择＞24秒心电图记录和分析

- *自动心电分析：使用ECAPS12C分析程序，使用5类判断241种病例分析。

- 灵敏度控制：1.25，2.5，5，10，20mm/mV(自动)

- 液晶显示屏尺寸：≥4.8英寸以上

- 记录方式：热敏记录，缺纸报警，自动停止打印和走纸

- 记录通道：1、1+1（节律）、3道

- 自动功能：自动导联转换，自动增益，自动基线控制，自动充电

- *自动捕捉心律失常，进行60s心律（任选导联）回顾或跟踪记录

- 存储功能：本机可存储≥40份心电图文件，支持SD卡,可与个人电脑配合软件使用，实现大容量数据存储。

14．交直流两用：内置环保充电池，充足电可连续工作1小时以上

15．安全性：具有除颤保护、输入接口异常保护、打印纸缺纸提示等功能

16．符合IEC60601-2-51标准

17．便携式设计，机身重量：≤1.5Kg