手 持 裂 隙 灯 显 微 镜 技 术 参 数

手持裂隙灯显微镜是一款便携式眼科光学诊察仪器，本产品采用高亮LED灯作为照明光源，四种光斑直径可供使用者选择。眼部图像光学切面清晰，亮度高，具有重量轻，携带方便，操作简单的特点，用于检查眼前节及眼内病变。

手持裂隙灯显微镜由显微镜组件、照明组件、前额固定支架、底座组件和充电电池5个基本部分组成。手持裂隙灯显微镜性能参数为：

显微镜类型：双目夹角式显微镜

瞳距调节范围：         52mm~72mm

目镜：                 10X（可选配16X  ）

物镜：                 1X

屈光度补偿：           ±5D

工作距离：             80mm

裂隙灯宽度：           0~10mm，连续可调

光斑直径：             0.5mm、3mm 、5mm 、10mm

滤色片：               无赤片 钴兰片 减光片 隔热片

裂隙照明角度：         水平圆周 ±30°

照明电源：             高亮度LED

裂隙光斑最大照度：     ≥2500LX

电池电压：             7.4V、680mAh锂电池，可充电型

输入功率：             13-18VA

使用电源：             充电器AC：100~240V，50Hz/60Hz

设备裂隙灯：内部电源IPXO，非AP类和APG类设备

工作制：连续运行

应用部分：B型

手持裂隙灯及随意拍配置单

配置名称               型号/规格           数 量     单位    备注

| 裂隙灯 | # ML5S1 | 1 | 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字成像系统 | 佳能.尼康 | 1 | 台 | 相机 |  |