听力计技术参数

频率： 气导：135-8000Hz

骨导：250-8000Hz

掩蔽：窄带噪音

强度： 气导：-10-120db HL，5db 步进

骨导：-10-70db HL，5db 步进

自动阈值测试：测试修改（升序）Hughson 与 Westake模式正常与快速模式

自动筛查结果：可选择无结果频率阈值搜索

声音刺激类型：纯音、啭音、脉冲音

对讲：标配内置麦克风

患者数据存储：可以存储50名预约患者和75名患者听力图

设置功能：用户可以自定义设置

接口：RS232接口（可使用USB转换）

体积和重量:大约355*415*130毫米，14*16.5*5.1英尺

大约4千克，8.8磅

电源：内部，100-240VAC，50/60Hz

标准：听力计：EN60645-1和ANSIS3.6

患者安全级别：符合EN60601-1.1级

B型：U2601-1；CAN/CSA-C22.2    NO 601.1-90

软件：标配全中文耳遂听otosuite软件并和NOAH兼容

掩蔽：软件标配自动掩蔽助理功能

特殊测试（可选）：ABLB、SISI、Stenger